Лабораторная работа №2
НАСТРОЙКА VLAN НА УСТРОЙСТВАХ CISCO
Цель работы: научиться использовать технологию VLAN.

лабораторный стенд Cisco.

2. ХОД РАБОТЫ

Схема с одним коммутатором:
1. Открываем Cisco Packet Tracer и перетаскиваем в рабочую
область коммутатор 2960 и 4 компьютера Generic. Переходим во
вкладку Connections и выбираем тип кабеля: Copper StraightThrough. Подключаем каждый компьютер к коммутатору 2. Предположим, что компьютера PC0 и PC1 принадлежат
одному сегменту бухгалтеров. Выберем фигуру прямоугольник и
определяем сегмент. Далее аналогично определяем сегмент
обычных пользователей 3. Разделим трафик сегментов. Открываем настройки
коммутатора, входим в Console. C помощью команды configure
terminal задаем режим глобального конфигурирования.
Определяем vlan, в котором будут находиться пользователи.
Затем создаем vlan 2 и задаем имя buh. Выходим.
4. Переходим к настройке интерфейса. Наводим мышку на
соединение и видим, что 1 компьютер подключается через
FastEthernet0/1, а 2 - через FastEthernet0/2. Данные порты
определяем в vlan 2. Заходим в настройки FastEthernet0/1 и
видим, что порт функционирует в режиме access и определяем
его в vlan 2. Настройка окончена. Аналогично настраиваем
FastEthernet0/2. При помощи команды show vlan проверяем работу.
5. Аналогично настраиваем другой сегмент.
При помощи команды show vlan проверяем работу.
6. Задаем IP-адреса 1 и 2 компьютерам (192.168.2.1 и
192.168.2.2), а 3 и 4 компьютерам (192.168.3.1 и 192.168.3.2).
Проверяем командой ping соединение 1 компьютера со 2. 
7. Если посмотреть в коммутаторе таблицу mac-адресов,
можно увидеть, что в ней стал указываться и vlan - адрес, с
которого приходит mac-адрес. Схема с двумя коммутаторами:

1. Рассмотрим пример с использованием 2 коммутаторов.
Для этого удаляем сегменты и дублируем оборудование.
Соединяем коммутаторы типом кабеля: Copper Cross-Over
GigabitEthernet 1/1

2. Задаем IP-адреса компьютеров и объединяем их в
сегменты.
3. Так, как коммутатор скопирован, он уже настроен.
Проверяем с помощью команды show run.

Задаем нужные vlan.

4.Аналогично настраиваем другой коммутатор.

5. Проверяем взаимодействие компьютеров командой ping.

6. Исключаем из trunk-port vlan 3.

Проверяем взаимодействие компьютеров командой ping.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Тема работы.
2. Цель работы.
3. Индивидуальное задание.
4. Полное описание проделанной работы.
5. Выводы.
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что собой представляет VLAN? Какими преимуществами
и недостатками обладает VLAN?
2. Какие существуют способы организации VLAN?
3. Охарактеризуйте способы, позволяющие устанавливать
членство в VLAN.
4. Охарактеризуйте протокол VTP. Какие преимущества и
ограничения возникают при использовании протокола VTP?
5. Какие существуют режимы работы протокола VTP?