Лабораторная работа № 3
ПРОТОКОЛЫ УСТРАНЕНИЯ ПЕТЕЛЬ (STP) И
АГРЕГИРОВАНИЯ КАНАЛОВ (ETHERCHANNEL)

Ход работы:
1. Открываем Cisco Packet Tracer и добавляем 3 коммутатора
2960. Соединяем их. Происходит инициализация портов, и
алгоритм STP уже работает.

Рис.3.2. Схема соединения трех коммутаторов

2. Это можно увидеть, если переключиться в режим
симуляции и посмотреть проходящие пакеты. Заглянем внутрь
пакета. Можно увидеть, что протокол STP передает BPDU кадры.
По умолчанию они передаются каждые 2 секунды. Перейдем в
режим Real Time, чтобы дать завершиться инициализации портов

Рис.3.3. Режим симуляции (содержимое заголовка пакета)

3. В данный момент выбирается корневой коммутатор. Для
того, чтобы определить какой коммутатор - корневой, зайдем в
CLI switch 1 и перейдем в привилегированный режим. С
помощью команды show spanning-tree можно увидеть, что
данный коммутатор является корневым.
Все его порты находятся в режиме передачи и являются
назначенными.

4. Аналогично смотрим другие коммутаторы. Как видим,
порт Fa0/1, который находится ближе к корневому коммутатору,
является корневым, а другой порт является назначенным.

5. Аналогично проверяем 3 коммутатор. Порт Fa0/2 является
корневым и находится в состоянии передачи, а другой порт
является заблокированным, так как на данный сегмент есть
назначенный порт у коммутатора Switch 0. Этот порт является
резервным и активизируется в случае падения одного из
«линков».

6. Приоритет у всех коммутаторов одинаковый - 32769.
Switch 1 выбран корневым, из-за того, что он имеет самый
маленький MAC-адрес. То же самое можно сказать о выборе
назначенного порта. Он выбран на Switch.

7. Проверим, что протокол STP работает и попробуем
потушить один из «линков». Для этого нужно положить Fa0/1 на
коммутаторе Switch 0. Заходим в режим конфигурирования
интерфейса Fa0/1 и выключаем порт.

Ждем переинициализацию портов.
8. Если зайти на соседний коммутатор и набрать show
spanning-tree, видно, что порт перешел в состояние
прослушивания, затем в режим обучения и в режим передачи.
Связь восстановилась при падении одного из активных «линков».

9. Рассмотрим другой пример. Соберем схему из 2
коммутаторов 2960 и 2 компьютеров. Соединим. Образовалась
коммутационная петля и начинает работу алгоритм STP.

Рис.3.5. Схема соединения с образованием коммутационной петли

10. Настроим IP-адресацию на компьютерах.

Рис.3.6. Окна настройки IP-адресации

Проверим связь командой ping. Связь работает.
Протокол STP сделал свою работу и один из портов
находится в режиме заблокированного.
11. Рассмотрим с помощью команды show spanning-tree
41
Switch 3.
Коммутатор является корневым и все его порты в режиме
передачи.

Аналогично рассмотрим Switch 4. Видно, что порт Fa0/2
заблокирован.
13. Посмотрим, как отразиться на пользователе время
работы STP, то есть время сходимости. Для этого «потушим»
порт Fa0/2 на Switch 3. Запустим ping. Видим, что связь нарушена.

Рис.3.7. Результат работы команды ping

Происходит инициализации портов. Порт, который был
заблокирован, переходит в состояние прослушивания, затем
режим обучения и в режим передачи. Все это время связь между
пользователями нарушена. Связь восстановилась в течение 15-20
секунд.
42
14. Хотелось бы сократить время переключения. Для этого
используется протокол RSTP. Настроим его. Для этого переходим
к конфигурированию Switch 3, заходим в режим глобального
конфигурирования, и вводим команду spanning-tree mode rapid -
pvst.

15. Восстанавливаем работу коммутатора, на котором был
«потушен» порт.

Рис.3.8. Включение порта на коммутаторе Switch4
Переключение произошло моментально. Проверим связь
командой ping. Рing успешен.

Рис.3.9. Результат работы команды ping

3. АГРЕГАЦИЯ КАНАЛОВ – ETHER CHANNEL
Ход работы:
1. Открываем Cisco Packet Tracer, добавляем 2 switch 2960 и
2 компьютера. Соединяем их. Пусть это будет порты FastEthernet
0/3.

Рис.3.11. Схема исследуемой сети

2. Перед объединением 2 коммутаторов настроим порты
FastEthernet 0/1 и FastEthernet 0/2, так как их будем объединять в
агрегированный канал. Переходим в CLI Switch 0, заходим в
режим глобального конфигурирования и редактируем оба
интерфейса сразу, так как они будут содержать одинаковые
настройки. Для этого используется команда interface range fa0/1-
2. Определяем данные интерфейсы в channel-group 1 mode on.
Cоздался интерфейс Port-channel 1. Это логический интерфейс,
который объединяет два физических интерфейса. Сохраняем.

Аналогично настраиваем Switch 1.
3. Соединяем 2 коммутатора посредством FastEthernet 0/1 и
FastEthernet 0/2.
Происходит инициализации портов.

Рис.3.12. Инициализация портов

4. Настраиваем IP-адресацию на компьютерах

Линки поднялись и оба активны. Проверяем связь командой
ping. Связь работает

Таким образом, получили агрегированный канал между 2
коммутаторами. Канал уже не 100 мегабит, а 200 мегабит,
поскольку оба «линка» являются активными.
5. Для проверки отказоустойчивости «потушим»
45
FastEthernet 0/2 на switch1

6. Восстанавливаем работу FastEthernet 0/2 на switch1.
7. Связь восстановилась.

Рис.3.17. Результаты моделирования сети

8. Добавляем switch 3560 и 3 switch 2960.

Рис.3.18. Схема исследуемой сети

9. Подключаем каждый из коммутаторов 2 портами к
центральному коммутатору, используя динамическое
агрегирование. Переходим в CLI Switch 3560, заходим в режим
глобального конфигурирования и редактируем интерфейсы,
используя команду interface range fa0/1-2. Это будет первый
агрегированный канал. Выбираем channel-protocol lacp и
присваиваем channel-group 1 mode active. Создался интерфейс
Port-channel 1. Выходим.

10. Аналогично настраиваем Port-channel 2, используя порты
fast ethernet 0/ 3-4.
Аналогично настраиваем Port-channel 3, используя порты
fast ethernet 0/ 5-6.
Сохраняем настройки.

11. Переходим к настройке коммутаторов уровня доступа.
Переходим в CLI коммутатора switch 2, заходим в режим
глобального конфигурирования и редактируем интерфейсы,
используя команду interface range fa0/1-2. Выбираем channelprotocol lacp и присваиваем channel-group 1 mode passive.
Создался интерфейс Port-channel 1. Сохраняем

Аналогичные действия производим на остальных двух
коммутаторах.
12. Соединяем, используя тип кабеля: Copper StraightThrough.

Рис.3.19. Результаты моделирования сети

14. Посмотреть статус порта для 2 примера можно с
помощью команды show etherchannel summary. Здесь
используется протокол lacp.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Тема работы.
2. Цель работы.
3. Индивидуальное задание.
4. Полное описание проделанной работы.
5. Выводы.
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Охарактеризуйте протокол STP.
2. Каков принцип действия протокола STP?
3. Охарактеризуйте проблемы, возникающие в случае отказа
от применения протокола STP в локальной сети с избыточными
каналами связи.
4. Назовите режимы работы портов, задействованных в STP.
5. Охарактеризуйте протокол RSTP.
6.Охарактеризуйте технологию агрегирование каналов.
7. Какие существуют методы агрегирования?
8. Охарактеризуйте протокол LACP.
9. Каковы достоинства технологии EtherChannel?
10. Каковы ограничения технологии EtherChannel?